Утверждена

решением 38 сессии Совета депутатов

Соколовского сельсовета

от  22.12.2014 г. № 38.4

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

Соколовского    СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2014- 2020  годы

с. Соколово

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

- Паспорт………………………………………………………………………………5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего……..8

  - Территория……………………………………………………………………...........8

  - Климат………………………………………………………………………………..9

  - Население…………………………………………………………………………….10

  - Жилищный фонд…………………………………………………………………….10

Краткий анализ существующего состояния………………………………………10

  - Системы электроснабжения………………………………………………………..10

  - Системы теплоснабжения…………………………………………………………..11

  - Системы водоснабжения……………………………………………………...........11

  - Системы сбора, вывоза твердых отходов…………………………………………12

  - Системы сбора, вывоза жидких отходов…………………………………………13

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения…...................................................................................................13

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………14

  - Прогноз динамики численности населения………………………………………14

  - Прогноз объемов жилищного строительства……………………………………..15

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы……………………………15

  - Перспективы развития теплоснабжения…………………………………………..18

  - Перспективы развития водоснабжения……………………………………………18

  - Перспективы развития водоотведения…………………………………………….26

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию…………………27

  - Перспективы развития газоснабжения……………………………………………28

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………30

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………………40

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения.40

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения..41

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов…………………………………………………………………….41

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Соколовского сельсовета…………….42

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения…42

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения….43

6.1. Расчет критериев доступности…………………………………………………….43

6.3. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы………………………44

6.3. Источники финансирования мероприятий  программы …………………………45

7.  Управление программой…………………………………………………………..47

- Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соколовского сельсовета на 2014-2020 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Соколовского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Соколовского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соколовского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Соколовского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соколовского сельсовета.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Соколовского сельсовета.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

соколовского СЕЛЬСОВЕТА  на 2014- 2020  годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Соколовского сельсовета на 2013-2020годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Соколовского сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Соколовского сельсовета; |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие «Соколовский жилкомсервис» |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Соколовский жилкомсервис», в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. - снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Соколовского сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Соколовского сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2014-2020 г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 131 700,0 тыс.руб.: |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ |  | итого |
|  | 2015 |  |  |  |  |
|  | 2016 | 8 100,0 | 2 400,0 |  | 10 500,0 |
|  | 2017 | 27 600,0 | 6 900,0 |  | 34 500,0 |
|  | 2018 | 23 820,0 | 5 880,0 |  | 29 700,0 |
|  | 2019 | 22 800,0 | 5 700,0 |  | 28 500,0 |
|  | 2020 | 22 800,0 | 5 700,0 |  | 28 500,0 |
|  | На весь период | 105 120,0 | 26 580,0 |  | 131700,0 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

- 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Село Соколово является первым по значимости населённым пунктом Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. Общая площадь Соколовского сельсовета 23295 га. Численность населения на начало 2014 г. составила 1349 человека.

Поселение расположено в южной части Колыванского района на расстоянии 60 км. от областного центра г. Новосибирск, в 18 км. от районного центра р. П. Колывань и в 25 км. от ближайшей ж/д станции Чик.

Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование Соколовского сельсовет наделён статусом сельского поселения.

В состав муниципального образования входит 2 населённых пункта: село Соколово, деревня Малый Оёш.

2.2. Климат

Климат территории Соколовского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха – 0,4оС. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой положительных температур выше 10оС, составляющей 1870-1690 С в среднем продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 21/V, первые осенние заморозки начинаются 18/IX. Однако заморозки бывают даже во второй декаде июня, которые, несомненно, наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Продолжительность теплого периода составляет 87-95 дней.

Другой важный элемент климата – осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 416 мм. Причем в выпадении осадков обнаруживается летний максимум (июль) и один зимний минимум (февраль).

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10оС к сумме температур выше 10оС, т.е. характеризующий район по увлажнению и количеству тепла, равен 1,3, что характеризует район как влажный. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76%, максимальная в ноябре-декабре – 81-83%, минимальная в мае – 60-62%. Кроме соотношения тепла и влаги, большое значение имеет и снежный покров. Он регулирует температурный режим и промерзание почв. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 169 дней.

Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 117 см.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

В течение большей части года преобладают ветры юго-западного направления. Скорости ветров достигают значительных величин, 5,1 м/сек.

Во Соколовском сельсовете в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой с суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6 дней. Вероятность лет с атмосферной засухой составляет 80-90%, средней засухой – 50%, то есть суховеи слабой интенсивности наблюдаются почти каждый год, средней – один раз в два года интенсивных засух в районе не наблюдается.

2.3. Население

По данным администрации Соколовского сельсовета численность населения села Соколово составила на 01.12.2014 г. 1361 человека.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2014 г. из 1361 человек населения, проживающего на территории администрации Соколовского сельсовета, 191 человека – это дети в возрасте до 15 лет включительно, 373 человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 797 человек.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда администрации Соколовского сельсовета составила на начало 2014 г. 3,9  тыс. кв. м. Обеспеченность населения жилой площадью составляет 15,0 кв. м. на человека, что ниже среднего по Соколовскому сельсовету значения аналогичного показателя (18,0 кв. м. на одного человека).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

  - Краткий анализ существующего состояния:

- 2.5.Системы электроснабжения Соколовского  сельсовета

Электроснабжение Соколовского сельсовета обеспечивает энергокомпания ОАО «Новосибирскэнерго».

Электроснабжение Соколовского сельсовета осуществляется от электроподстанции  ПС 110/10 кВ «Колывань».

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.

Характеристика подстанций Соколовского сельсовета

Таблица №1

| № п/п | Наименование подстанции | Марка установленных трансформаторов на ПС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Колывань». | ТДН-16000, 2 шт, 92% загрузки |

- 2.6. Система  теплоснабжения Соколовского сельсовета

На территории Соколовского сельсовета 1 источник централизованного теплоснабжения.

Мощность газовой котельной составляет 0,90 Гкал/ч. Установлены котлы марки КВ-1,1 газ, 2 шт.

Теплоснабжение осуществляется по закрытой двухтрубной схеме.

Охват населения централизованной системой теплоснабжения составляет 1604,7 м2 жилого фонда.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Соколовский жилкомсервис», устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2013 году тариф  на производство тепловой энергии составил 1617,0 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 4 многоквартирных дома и 3 здания бюджетной сферы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

# Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1970 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 900 метров.  Средний диаметр труб -100 мм.

В 2013 году было отпущено в тепловую сеть – 2342,7 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ  основных средств теплоснабжения составляет 68 %, в том числе тепловых сетей – 99%. Количество повреждений на сетях за последние 5 лет составляет в среднем 3 шт. в год. Время восстановления работы в среднем составляет 30 час.

2.7.  Система водоснабжения Соколовского сельсовета

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Соколовского сельсовета осуществляется из 4 артезианских скважин, протяженность водопроводных сетей  24 км.  Износ сетй – 96% Общая производительность составляет 176 м3/сут.

Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами марки ЭЦВ-5-4-75, средняя глубина скважин составляет 50 м. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. При пожаре вода подается из скважин погруженым насосом прямо в сеть.

В настоящее время в Соколовском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Соколовского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Часть жителей заключили договор на вывоз ТБО с ООО «Чистый город». Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

-     содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

-  отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–    недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Соколовского сельсовета.

Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом  вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.  Коммунальная техника на предприятии МУП «Соколовский жилкомсервис»  имеется.

  - 2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Соколовского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрацией  проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что муниципальному унитарному предприятию «Соколовский жилкомсервис» присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по теплоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Прогноз динамики численности населения

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Колыванском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Соколовского сельсовета принята:

- на I-ю очередь -        1460 человек;

- на расчетный срок -  1750 человек.

Проектная численность населения

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | На начало 2013г. | на первую очередь чел. | расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Соколовского сельсовета | 1346 | 1460 | 1750 |
|  | с.Соколово | 1058 | 1180 | 1470 |
|  | д. Малый Оеш | 288 | 280 | 280 |

Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:

- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;

- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 27,0 м2 на 1 человека;

- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1500 – 2000 м2.

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Проектом предусмотрено увеличение площади жилищного фонда на расчётный срок до 47300 кв. м (при обеспеченности 27 кв. м на одного человека).

Проектом предусматривается, что во всех существующих кварталах с малоэтажной усадебной застройкой будет осуществляться реконструкция ветхого жилого фонда.

Распределение жилого фонда и

населения на расчетный срок

| Наименование населенного пункта | Территория под жилой застройкой, га |  | Жилой фонд, тыс.м2 общей площади |  | Новое строительство, тыс. м2 | Население, Чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | к 2032г. | 2012г. | к 2032г. | к 2032г. | 2012г. | к 2032г. |
| с.Соколово | 95,7 | 119,7 | 19,4 | 39,7 | 1058 | 1470 | 95,7 |
| с.Малый Оёш | 39,3 | 80,0 | 4,1 | 7,6 | 288 | 280 | 39,3 |
| Всего | 135,0 | 199,7 | 23,5 | 47,3 | 1346 | 1750 | 135,0 |

3.3Перечень планируемых объектов социальной сферы

Среди параметров, определяющих уровень развития культурно-бытового обслуживания проектом выделяются три основных:

•	высокий уровень повседневного обслуживания населения;

•	минимальные затраты времени на передвижения от жилья до учреждений обслуживания;

•	комплексность обслуживания

Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых учреждений культурно-бытового обслуживания местного значения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующая мощность | Принято в проекте | В том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохр. | Новое стр-во. |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 50 | 80 | 50 | 30 | Детский сад (с. Соколово) |
| 2 | Школьные учреждения | место | 240 | 240 | 240 | - | Капитальный ремонт здания школы (с. Соколово) |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 60 | 60 | 60 | - | Группы дополнительного образования на базе школы, размещение в досуговом центре (с. Соколово) |
| 4 | ФАП | объект | 2 | 2 | 2 | - | с. Соколово, д. Малый Оеш |
| 5 | Аптека | объект | - | 2 | - | 2 | Размещение аптечных пунктов в ФАПах (с. Соколово, д. Малый Оеш) |
| 6 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 160 | 700 | 72 | 630 | Строительство спортивного комплекса (с. Соколово, д. Малый Оеш |
|  | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий |  | - | 160 | - | 160 |  |
| 7 | Территории плоскостных сооружений | га | 0,18 | 1,2 | 0,18 | 1,0 |  |
| 8 | Дома культуры, клубы | Зрительных мест | 80 | 300 | - | 300 | Строительство досугового центра размещением библиотеки, кафе (с. Соколово, д. Малый Оеш) |
| 9 | Библиотека | Тыс. ед. книгохранения | 17,6 | 17,6 | 17,6 | - |  |
| 10 | Магазины | кв. м торг. площ. | 581 | 750 | 581 | 169 | С. Соколово, д. Малый Оеш |
| 11 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 70 | - | 70 | Новое строительство (с. Соколово, д. Малый Оеш) |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 14 | - | 14 | с. Соколово, д. Малый Оеш |
| 13 | Гостиница | мест | - | 12 | - | 12 | Новое строительство (с. Соколово) |
| 14 | Пожарное депо | объект/ а/машин | - | 1 | - | 1 | с. Соколово |
| 15 | Кладбище | га | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | с. Соколово, д. Малый Оеш |

Предлагается развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения сельсовета.

На территории преимущественно усадебной застройки, предлагается упорядочить застройку индивидуальными жилыми домами на первую очередь строительства и разместить участки общественных зданий по расчёту с обеспечением нормативных радиусов обслуживания.

3.4. Перспективы развития теплоснабжения

Для теплоснабжения Соколовского сельсовета   предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки.

3.5. Перспектива развития системы водоснабжения.

Принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Соколовского сельсовета.

Для водоснабжения Соколовского сельсовета  предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица №1

| Наименование муниципальных образований | Граница первого пояса, м | Граница второго пояса, м | Граница третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Соколово | 50 | 100 | 708 |
| д. Малый Оеш | 50 | 52 | 370 |

Таблица №2

Суммарное водопотребление Соколовского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МО Соколовского сельсовета | 1460 | 1750 | 438,00 | 525,00 | 131,40 | 157,50 | 162 | 162 | 131,40 | 157,50 | 862,80 | 1002,00 |
| 2. | с. Соколово | 1180 | 1470 | 354,00 | 441,00 | 106,20 | 132,30 | 81 | 81 | 106,20 | 132,30 | 647,40 | 786,60 |
| 3. | д. Малый Оеш | 280 | 280 | 84,00 | 84,00 | 25,20 | 25,20 | 81 | 81 | 25,20 | 25,20 | 215,40 | 215,40 |

3.6. Перспективы развития системы водоотведения

Основным решением по водоотведению населенных пунктов Соколовского сельсовета предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от неканализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- 3.7. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Для электроснабжения Соколовского сельсовета  предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

3.8  Перспективы развития газоснабжения.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Соколовского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/см2);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

| Минимальная температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 8,7 оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 230 суток |

| 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. | Ключевые показатели |  | Базовый период 2013 г. |  |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015г. | 2016 г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019-2020 гг. |  |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  | % | не более 22 |  | 16.3 |  |  | 17.03 |  | 17.01 | 16.8 |  | 16.3 |  | 16.1 |  | 15.8 |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  | руб. |  |  | 1167.8 |  |  | 1333.3 |  | 1432.3 | 1548.4 |  | 1675.3 |  | 1810.8 |  | 1960.2 |  |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  |  | руб. |  |  | 7147,00 |  |  | 7827,00 |  | 8415,80 | 9195,80 |  | 10254,0 |  | 11242,0 |  | 12366,2 |  |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  | % | не ниже 95 |  | 80.2 |  |  | 91.5 |  | 95.1 | 96.0 |  | 96.0 |  | 96.0 |  | 96.0 |  |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 3646.3 |  |  | 4362.8 |  | 4900.0 | 5340.0 |  | 5767.2 |  | 6228.6 |  | 6726.8 |  |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 4546.1 |  |  | 4769 |  | 5150.5 | 5562.5 |  | 6007.5 |  | 6488.1 |  | 7007.1 |  |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 3,3 |  |  | 3,3 |  | 3,3 | 3,3 |  | 1,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | количество аварий |  |  | ед. |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  | 3,00 | 3,00 |  | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Протяженность тепловых сетей |  |  | км |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | ед./км | не более 0,6 |  | 1,29 |  |  | 1,29 |  | 1,38 | 1,38 |  | 1,04 |  | 0,88 |  | 0,5 |  |
|  | количество аварий |  |  | ед. |  |  | 31 |  |  | 31 |  | 33 | 33 |  | 25 |  | 21 |  | 12 |  |
|  | Протяженность водопроводных сетей |  |  | км |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 24,0 | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  | 24,0 |  |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | час/чел. |  |  | 0,24 |  |  | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 |  | 0,08 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  | час. |  |  | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  |  | чел. |  |  | 124 |  |  | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  | чел. |  |  | 124 |  |  | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1361 |  |  | 1361 |  | 1361 | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | час/чел. |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,08 |  | 0,07 |  | 0,04 |  |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  |  | час. |  |  | 124 |  |  | 124 |  | 132 | 132 |  | 100 |  | 84 |  | 48 |  |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водоснабжения |  |  | чел. |  |  | 1182 |  |  | 1182 |  | 1182 | 1182 |  | 1182 |  | 1182 |  | 1182 |  |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  |  | чел. |  |  | 1182 |  |  | 1182 |  | 1182 | 1182 |  | 892 |  | 592 |  | 392 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1361 |  |  | 1361 |  | 1361 | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | час/день |  |  | 23,87 |  |  | 23,87 |  | 23,87 | 23,87 |  | 23,96 |  | 24,00 |  | 24,00 |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  | час. |  |  | 5490 |  |  | 5490 |  | 5490 | 5490 |  | 5510 |  | 5520 |  | 5520 |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  | дней |  |  | 230 |  |  | 230 |  | 230 | 230 |  | 230 |  | 230 |  | 230 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | час/день |  |  | 23,66 |  |  | 23,66 |  | 23,64 | 23,64 |  | 23,73 |  | 23,77 |  | 23,87 |  |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  |  | час. |  |  | 8636 |  |  | 8636 |  | 8628 | 8628 |  | 8660 |  | 8676 |  | 8712 |  |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  |  | дней |  |  | 365 |  |  | 365 |  | 365 | 365 |  | 365 |  | 365 |  | 365 |  |
| В.4 | Уровень потерь |  |  | % | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 |  | 5,55 |  | 4,3 |  | 4,3 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,351 |  |  | 0,351 |  | 0,351 | 0,351 |  | 0,117 |  | 0,090 |  | 0,090 |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  | тыс. Гкал |  |  | 2,343 |  |  | 2,343 |  | 2,343 | 2,343 |  | 2,109 |  | 2,082 |  | 2,082 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 9,1 |  |  | 9,1 |  | 9,1 | 9,1 |  | 6,9 |  | 4,63 |  | 2,23 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 5,831 |  |  | 5,831 |  | 5,831 | 5,831 |  | 4,331 |  | 2,83 |  | 1,331 |  |
|  | Объем отпуска в сеть |  |  | тыс. м3 |  |  | 64,14 |  |  | 64,14 |  | 64,14 | 64,14 |  | 62,64 |  | 61,14 |  | 59,64 |  |
| В.5 | Коэффициент потерь |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | Гкал/км |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 |  | 0,13 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,351 |  |  | 0,351 |  | 0,351 | 0,351 |  | 0,117 |  | 0,090 |  | 0,090 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  | км |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | м3/км |  |  | 0,243 |  |  | 0,243 |  | 0,243 | 0,243 |  | 0,18 |  | 0,12 |  | 0,056 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 5,831 |  |  | 5,831 |  | 5,831 | 5,831 |  | 4,331 |  | 2,83 |  | 1,331 |  |
|  | Протяженность сетей |  |  | км |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 | 2,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,351 |  |  | 0,351 |  | 0,351 | 0,351 |  | 0,117 |  | 0,090 |  | 0,090 |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 1,49 |  | 0,98 |  | 0,46 |  |
|  | Объем потерь |  |  | тыс. м3 |  |  | 5,831 |  |  | 5,831 |  | 5,831 | 5,831 |  | 4,331 |  | 2,83 |  | 1,331 |  |
|  | Объем потерь нормативный |  |  | тыс. м3 |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  | км |  |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 75 |  | 50 |  | 0 |  |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  | км |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 18 |  | 12 |  | 0 |  |
|  | Общая протяженность сетей |  |  | км |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 24 |  | 28 |  | 32 |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 | 28 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 25 |  |  | 25 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  | лет |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 19 |  | 18 |  | 17 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 96 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 80 |  | 50 |  | 0 |  |
|  | Фактический срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 19 |  |  | 20 |  | 21 | 22 |  | 16 |  | 10 |  | 0 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  |  | лет |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  |  | лет |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 4 |  | 10 |  | 20 |  |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  |  | % | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | % |  |  | 9,1 |  |  | 9,1 |  | 9,1 | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  | 9,1 |  |
|  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 124 |  |  | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1361 |  |  | 1361 |  | 1361 | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | % |  |  | 86,8 |  |  | 86,8 |  | 86,8 | 86,8 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Численность населения, получающего услугу |  |  | чел. |  |  | 1182 |  |  | 1182 |  | 1182 | 1182 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
|  | Общая численность населения МО |  |  | чел. |  |  | 1361 |  |  | 1361 |  | 1361 | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
| С.3 | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  | Гкал/чел |  |  | 7,3 |  |  | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  | 7,3 |  |
|  | Объем реализации услуг населени. |  |  | Тыс. Гкал |  |  | 905 |  |  | 905 |  | 905 | 905 |  | 905 |  | 905 |  | 905 |  |
|  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 124 |  |  | 124 |  | 124 | 124 |  | 124 |  | 124 |  | 124 |  |
|  | Водоснабжение |  |  | м3/чел |  |  | 33,4 |  |  | 33,4 |  | 33,4 | 33,4 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  |
|  | Объем реализации услуг населени. |  |  | тыс. м3 |  |  | 39,474 |  |  | 39,474 |  | 39,474 | 39,474 |  | 47,635 |  | 47,635 |  | 47,635 |  |
|  | Численность населения, получающего услуги |  |  | чел. |  |  | 1182 |  |  | 1182 |  | 1182 | 1182 |  | 1361 |  | 1361 |  | 1361 |  |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) |  | 174,22 |  |  | 174,22 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  | снижение |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 174,22 |  |  | 174,22 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
|  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  |  | кг.у.т./Гкал |  |  | 174,22 |  |  | 174,22 |  | 174,22 | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  | 174,22 |  |
| Д.3 | Эффективность использования воды |  |  | м3/Гкал | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным |  |  |  | снижение |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  |  | м3/Гкал |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |
|  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию |  |  | м3/Гкал |  |  | 0,70 |  |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии |  |  | кВт/Гкал | не более 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  |  | кВтч/Гкал | снижение |  | 1,556 |  |  | 1,556 |  | 1,556 | 1,556 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
|  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию |  |  | кВтч/Гкал |  |  | 38,9 |  |  | 38,9 |  | 38,9 | 38,9 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
|  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию |  |  | кВТч/Гкал |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  | 25,00 |  |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  |  | кВтч/м3 | не более 0,8 |  | 1,35 |  |  | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  | 0,90 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
|  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  |  | тыс. кВтч |  |  | 87,0 |  |  | 87,0 |  | 87,0 | 87,0 |  | 58 |  | 32,19 |  | 32,19 |  |
|  | Объем производства и транспортировки воды |  |  | тыс. м3 |  |  | 64,140 |  |  | 64,14 |  | 64,14 | 64,14 |  | 64,14 |  | 64,14 |  | 64,14 |  |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  |  | % | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  | тыс. м3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  | тыс. м3 |  |  | 1,99 |  |  | 1,99 |  | 1,99 | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  | 1,99 |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  |  | тыс. м3 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19,4 |  | 38,8 |  | 58,309 |  |
|  | Общий объем реализации услуг |  |  | тыс. м3 |  |  | 58,309 |  |  | 58,309 |  | 58,309 | 58,309 |  | 58,309 |  | 58,309 |  | 58,309 |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 | Всего инвестиций за период |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2 | Привлеченные средства |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 | Кредиты банков |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,0 |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.5 | Прочие средства |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 | Всего инвестиций за период |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,0 |  | 21000,0 |  | 42000,0 |  |
| Ж.2.2 | Привлеченные средства |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.1 | Кредиты банков |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 | Бюджетные средства, из них |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,0 |  | 21000,0 |  | 42000,0 |  |
|  | ОБ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800,0 |  | 16800,0 |  | 33600,0 |  |
|  | МБ |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 |  | 4200,0 |  | 8400,0 |  |
| Ж2.2.4 | Средства внебюджетных источников |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.5 | Прочие средства |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Соколовского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем. источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективнос-ти использования топлива | м | 0,9 | 6 000,0 | 2017г. | ОБ-4 800,0 т.р. МБ-1 200,0 т.р. |
|  | ИТОГО |  |  | 6 000,0 |  |  |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Соколовского сельсовета Колыванского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 85 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 80,5%.

- 5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Соколовского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения с установкой водоочистительного оборудования и организацией зон санитарной охраны | км | 24,0 | 84 000,0 | 2017-2020 гг. | ОБ-67 200,0т.р. МБ-16 800,0т.р. |
|  | Итого |  |  | 84 000,0 |  |  |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность водоснабжения (85%);

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды (70,5%);

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (90%).

- 5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Соколовского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение трактора с навесным оборудованием для сбора ТБО | шт | 1 | 3 000,0 | 2016 г. | ОБ-2100,0т.р. МБ-900,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 3 000,0 |  |  |

Исполнитель представленных мероприятий- МУП «Соколовский жилкомсервис». Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории Соколовского сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

- 5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Соколовского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ассенизаторской машины | шт. | 1 | 1200,0 | 2018г. | ОБ – 1020,0 МБ – 180,0 |
|  | Итого |  |  | 1 200,0 |  |  |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Соколовского сельсовета.

- 5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Соколовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дальнейшая газификация с. Соколово и газификация д. Малый Оёш Соколовского сельсовета Колыванского района | км. | 15,0 | 37 500,0 | 2016-2020 гг. | ОБ-30000,0т.р. МБ-7 500,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 37 500,0 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

### 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 96%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

|  | Базовый период | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2020гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 50,68 | 54,11 | 57,9 | 62,5 | 67,53 | 72,9 | 78,77 |
| Холодное водоснабжение | 3,04 | 3,73 | 4,03 | 4,35 | 4,7 | 5,1 | 5,49 |
| Вывоз ЖБО | 6,07 | 10,63 | 11,48 | 12,4 | 13,39 | 14,4 | 15,62 |
| Электроснабжение | 5,09 | 5,60 | 6,16 | 6,77 | 7,45 | 8,20 | 9,02 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 64,88 | 74,07 | 79,57 | 86,02 | 93,07 | 100,6 | 108,9 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

|  | Базовый период | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 1167.8 | 1333.3 | 1432.3 | 1548.4 | 1675.3 | 1810.8 | 1960.2 |

Табл.6.3.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2014-2016 гг |  | 2017-2018гг |  | 2019-2020гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 17.03-16.8 | доступный | 16.3-16.1 | доступный | 15.8 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 91.5-96 | доступный | 3-86 | доступный | 90 | доступный |

- Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4800,0 |  |  | 4800,0 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  |
| Всего по годам | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 67200,0 |  |  | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 |
| Местный бюджет | 16800,0 |  |  | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 | 4200,0 |
| Всего по годам | 84000,0 |  |  | 21000,0 | 21000,0 | 21000,0 | 21000,0 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |
| Всего по годам | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1020,0 |  |  |  | 1020,0 |  |  |
| Местный бюджет | 180,0 |  |  |  | 180,0 |  |  |
| Всего по годам | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 30000,0 |  | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Местный бюджет | 7500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Всего по годам | 37500,0 |  | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |
| Областной бюджет | 105120,0 |  | 8100,0 | 27600,0 | 23820,0 | 22800,0 | 22800,0 |
| Местный бюджет | 26580,0 |  | 2400,0 | 6900,0 | 5880,0 | 5700,0 | 5700,0 |
| Всего по программе, по годам | 131700,0 |  | 10500,0 | 34500,0 | 29700,0 | 28500,0 | 28500,0 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 131 700,0 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 105 120 тыс.руб. (79,8%), средства местного бюджета – 26 580,0 тыс.руб.(20,2%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

- Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Соколовского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Колыванского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Соколовского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Соколовского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Соколовского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Соколовского сельсовета за прошедший финансовый год.